# 询价文件

项目名称：眼底诊断信息系统

# 采 购 人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

# 编制时间：2026年3月

## 一、项目内容

| 项目名称 | 采购限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 眼底诊断信息系统 | 150000 | 无 |

## 二、资格条件（可提供基本资格条件承诺函）

- （一）参与竞标咨询企业，基本资格条件：

- 1.具有独立承担民事责任的能力;

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

- 5.参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

- 6.法律、行政法规规定的其他条件。

## 三、项目技术要求

- 功能模块需求明细：

| 序号 | 功能模块 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础疾病筛查与预警模块 | （1）眼底影像质量智能评估：自动分析上传图像的成像质量，实时给出影像质量的信息，输出眼别(左眼/右眼)信息，并给出眼底影像质量具体分级信息，如非眼底影像、眼底影像质量差/一般/中/良好。 |
|  |  | （2）对常见眼底病给出筛查结果和风险预警。 |
|  |  | （3）眼底疾病提示包括：糖尿病视网膜病变、黄斑水肿、年龄性黄斑变性、青光眼、高血压视网膜病变、静脉阻塞、病理性近视、激光斑、黄斑前膜、黄斑裂孔等。 |
|  |  | （4）眼底病灶提示包括：微血管瘤、视网膜内微血管异常、硬性渗出、棉絮斑(软性渗出)、纤维增殖膜、新生血管、点状视网膜出血、片状视网膜出血、火焰状视网膜出血、玻璃膜疣、激光斑、动静脉交叉压迹、动静脉比异常、血管铜丝征、血管银丝征、视网膜前出血及玻璃体积血、近视弧形斑、豹纹状眼底其他异常。 |
|  |  | （5）眼底综合风险预警提示包括：眼底血管评分、黄斑评分、视网膜评分、视神经评分。 |
|  |  | （6）慢性病风险预警提示包括：糖尿病及其并发症风险、高血压及其并发症风险、动脉硬化及其并发症风险、失明&视力受损风险、白内障风险、慢性病综合风险。 |
|  |  | （7）60秒内分析输出检查结果，并生成AI眼底量化分析报告。 |
|  |  | （8）可通过手机查看自动推送的电子报告。 |
|  |  | （9）可根据临床需求自定义报告名称，选择报告显示模块和病种描述格式。 |
|  |  | （10）分析报告原图可自动进行清晰化增强及色彩优化，提高纸质报告打印清晰度及影像色彩一致性。 |
| 2 | 临床辅助诊断平台模块 | （1）自动输出智能分析结果，自动填入相应的病变描述、分级建议、等内容词条，减少医生审阅时手动录入工作量，提高工作效率。 |
|  |  | （2）智能识别和提取眼底影像中黄斑区域，并标注出距中心凹不同距离区域圆环。 |
|  |  | （3）智能识别视杯视盘区域，智能标注视盘视杯边界及视盘中心位置，输出视杯视盘比值。 |
|  |  | （4）智能识别和提取眼底影像中血管(动脉、静脉)，并使用2种不同颜色标注显示，输出动静脉管径比值、动脉平均管径、静脉平均管径、动静脉四分位管径数值。 |
|  |  | （5）智能提取眼底影像中出现的多种病灶，包括微血管瘤、视网膜内微血管异常、硬性渗出、棉絮斑(软性渗出)、纤维增殖膜、新生血管、点状视网膜出血、片状视网膜出血、火焰状视网膜出血、玻璃膜疣、激光斑、动静脉交叉压迹、动静脉比异常、血管铜丝征、血管银丝征、视网膜前出血及玻璃体积血、近视弧形斑、豹纹状眼底等。 |
|  |  | （6）统计眼底影像中病灶数量，并支持病灶面积、个数的计算输出。 |
|  |  | （7）眼底影像病灶分析结果、量化特征展示和智能标注功能，包括微血管瘤、出血点、硬性渗出、软性渗出等。 |
|  |  | （8）通过交互点击可自动在影像上标注不同病灶在眼底影像中的位置、面积及形态，并显示对应单个病灶的面积。 |
|  |  | （9）对于有多次历史检查的患者，可自定义进行多次量化随诊分析对比，图表显示特征指标变化。 |
| 3 | 远程阅片中心模块 | （1）支持远程阅片，实现机构间数据互传及信息连通。 |
|  |  | （2）支持多级阅片并可根据业务需要定义特定的审阅、复核流程，对于疑难病例可多级提交阅片请求。 |
|  |  | （3）阅片机构可查看所有下级机构上传的数据，包括患者基础信息、检查信息、眼底影像、其他检查结果、初诊结果、复核结果、AI量化分析指标等。 |
|  |  | （4）通过影像预览工具可对眼底影像进行缩放、翻转、镜像、对称等影像处理操作，帮助医生提升工作质量。 |
|  |  | （5）智能阅片结果进行二次修订和审阅报告重新生成。 |
|  |  | （6）支持发起转诊并转诊至指定接收机构，对于疑难病例可提交转诊请求。 |
| 4 | 大数据平台模块 | （1）通过机构专有账号设置指定阅片机构，并设计机构之间的数据传输、联通关系及链路。 |
|  |  | （2）所有连接机构数据汇总。 |
|  |  | （3）通过标签，ID，机构名称等关键字内容进行数据检索。 |
|  |  | （4）批量导出各结构化数据，包括检查数据、影像数据、量化数据等。 |
|  |  | （5）给出上下级联结机构的使用情况，包括：机构信息、检测量、审阅量、复核量、转诊情况等。 |
|  |  | （6）对运营数据分析，实时呈现、变化跟踪。 |
|  |  | （7）对临床数据分析，统计病种、病灶阳性率、跟踪病程变化。 |
|  |  | （7）对科研数据分析，统计人群发病率、进行相关性分析。 |
| 5 | 数据管理模 块 | （1）数据存储支持本地或云端，可随时通过浏览器登录查看。 |
|  |  | （2）存储空间满足所有机构上传数据总量(存储空间不小于5T)，存储时间满足合同年限。 |
|  |  | （3）数据脱敏加密存储在云端，保障患者隐私，避免数据外泄。 |
| 6 | 第三方接入 | - 提供接入第三方数据标准接口。 - 本次系统接入医共体分院共5台眼底照相机，如后期需新增接入眼底照相机，按每台不超过合同金额17%协商。 |

- 以上功能模块需提供相应的佐证资料（如截图）

- 四、完成时间、地点及验收方式

（一）完成时间

自合同签订之日起，1个月内完成项目建设，并投入使用。

（二）地点

陈家桥医院指定地点。

- （三）验收方式：

- 1.供应商在接到成交通知后一周内，向采购人提供系统部署需求。

- 2.供应商应在合同签订后，正式入场实施，进行系统部署、调试。

- 3.验收合格条件如下：

- （1）供应商提供的系统参数必须与响应文件所列一致。供应商提供的系统皆为符合现行国家标准和询价文件要求的系统，供应商不得擅自调整、更换系统的型号和质量等。

- （2）供应商需按功能为使用部门提供培训材料，并完成现场培训。

- （3）供应商完成部署后，应进行不少于1个月的试运行，并完成试运行报告，在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

五、质保期

- 项目验收合格之日起1年

- 1.成交供应商应按照有关标准、规范和采购人的要求开展工作。

- 2.成交供应商不得将采购人提供的有关资料及工作成果通过任何方式向第三方透露，未经采购人同意，不得向第三方透露，成交供应商实施项目的一切程序都应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

- 3.成交供应商应保证工作成果质量，因供应商原因造成的系统上传资料不完整或相关情况说明有误，按损失评估金额赔偿。

- 六、售后服务方案

- 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。其基本要求如下:

- 1.提供详细的服务方案，包含项目建设与运行管理、人员配置与培训、项目实施进度、重大问题处置流程、服务质量保障等内容

- 2.运维保障要求供应商在服务期内应当为采购人提供的技术支持和服务

- (1)电话咨询。供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

- (2)现场响应。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商应在2小时内到达现场进行处理。

- 3.本系统供应商应承诺提供终身免费维护维保升级服务。

- 七、报价要求

- 本项目为人民币报价，报价应为完成该项目所需的接口费、人工费、调试费、后续服务费、利润、税金等所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由供应商自行承担责任，采购人不再补偿。

八、付款方式

- 合同签订，入场部署7个工作日后，5个工作日内启动付款流程，支付至合同款的30％，验收合格后，5个工作日内启动付款流程，支付至合同款的90%，合同签订日起一年后，5个工作日内启动付款流程，支付至合同款的100%。

九、知识产权

- 中标人应保证招标人在中华人民共和国境内使用其提供的货物和服务时免受第三方因专利权或其它知识产权的侵权起诉。如果第三方提出侵权起诉，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 十、投标程序

- 1、凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市沙坪坝区陈家桥医院官网下载查看本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

- 2、供应商须按要求，在规定的时间内将密封完整的投标文件递交至采购人处。

- 3、投标文件需包含一份响应文件扫描版（建议用U盘）。

- 4、无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

十一、供应商提交响应文件

- 1、各投标公司将单位执照复印件及本次询价采购的响应文件完善后盖章，纸质件2份，正副本各1份，PDF电子档U盘1份，文件统一密封后，在投标截止时间前递交或邮寄至重庆市沙坪坝区陈家桥医院行政办公区采购管理科   姚老师收  电话15730795835。（注：响应文件封面需注明：项目名称+供应商名称+联系电话+联系人）。

- 2、报名截止时间2026年3月20日15：00（北京时间）

- 3、供应商制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

## 十二、成交原则

- 在全部满足本次采购内容、技术参数及要求和服务的前提下，以报价最低的供应商为中标成交供应商。

## 十三、联系方式

- （一）采购人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

- 联系人： 姚老师

- 电 话：023-61500030

- 备 注：此联系方式负责采购文件的咨询解答

- （二）需求人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

- 联系人： 陈老师

- 电 话：023-81151823

- 备 注：此联系方式负责技术参数的咨询解答

- （三）监督人：重庆市沙坪坝区陈家桥医院

- 联系人：熊老师

- 电 话：023-81918679

- 备 注：此联系方式负责采购过程中的质疑或投诉

## 十四、其他

- （一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

- （二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 供应商编制响应文件要求

- 一、报价

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到                           （项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

- 愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为

人民币大写：        元整；人民币小写：         元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文件一份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6、我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

- 二、明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2111 |  |  |  |  |  |
| # 22 |  |  |  |  |  |
| # 13 |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |  |
| # 8 |  |  |  |  |  |
| # 9 |  |  |  |  |  |
| # 10 |  |  |  |  |  |
| # 11 |  |  |  |  |  |
| # 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年   月   日

- 三、服务方案（若有）

服务方案（格式自定）

三、资格条件及其他

按照采购文件要求提供复印件加盖投标人公章

### 四、其他应提供的资料

供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等（如有）。

五、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

采购项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）                        的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

六、法定代表人授权委托书

#### 法定代表人授权委托书

采购项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（投标人法定代表人名称）是                      （投标人名称）的法定代表人，特授权            （被授权人姓名及身份证代码）电话             代表我单位全权办理上述项目的投标、询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

七、技术（服务）条款差异表

#### 技术（服务）条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购技术（服务）要求 | 响应技术（服务）应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                                      法定代表人或授权代表：

（投标人公章）                                      （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明；

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章

3、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

4、若“响应技术应答”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 八、商务条款差异表（第四条及之后所有条款）

#### 商务条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购商务要求 | 响应商务应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或授权代表：

（投标人公章）                                  （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章

3.可附相关支撑材料。（格式自定）

4.若“响应商务应答”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 九、书面声明

招标项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合法律、行政法规规定的其他条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日